危险化学品泄漏事故中事故区隔离和人员防护最低距离

| 危化品泄漏事故中事故区隔离和人员防护最低距离 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 少量泄漏* |  |  | 大量泄漏** |  |  |
| UN No/化学品名称 | 紧急隔离 | 白天 疏散 | 夜间 疏散 | 紧急隔离 | 白天 疏散 | 夜间 疏散 |
| 1005 氨（液氨） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 1008 三氟化硼（压缩） | 30m | 0.2km | 0.6km | 215m | 1.6km | 5.1km |
| 1016 一氧化碳（压缩） | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |
| 1017 氯气 | 30m | 0.3km | 1.1km | 275m | 2.7km | 6.8km |
| 1023 压缩煤气 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.3km | 0.5km |
| 1026 氰（乙二腈） | 30m | 0.3km | 1.1km | 305m | 3.1km | 7.7km |
| 1040 环氧乙烷 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.8km |
| 1045 氟气（压缩） | 30m | 0.2km | 0.5km | 185m | 1.4km | 4.0km |
| 1048 无水溴化氢 | 30m | 0.2km | 0.5km | 125m | 1.1km | 3.4km |
| 1050 无水氯化氢 | 30m | 0.2km | 0.6km | 185m | 1.6km | 4.3km |
| 1051 氰化氢（氢氰酸） | 60m | 0.2km | 0.5km | 400m | 1.3km | 3.4km |
| 1052 无水氟化氢 | 30m | 0.2km | 0.6km | 125m | 1.1km | 2.9km |
| 1053 硫化氢 | 30m | 0.2km | 0.3km | 215m | 1.4km | 4.3km |
| 1062 甲基溴 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.5km | 1.4km |
| 1064 甲硫醇 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.7km |
| 1067 氮氧化物 | 30m | 0.2km | 0.5km | 305m | 1.3km | 3.9km |
| 1069 亚硝酰氯 | 30m | 0.3km | 1.4km | 365m | 3.5km | 9.8km |
| 1071 压缩石油气 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 1076 双光气 | 60m | 0.2km | 0.5km | 95m | 1.0km | 1.9km |
| 1076 光气 | 95m | 0.8km | 2.7km | 765m | 6.6km | 11.0km |
| 1079 二氧化硫 | 30m | 0.3km | 1.1km | 185m | 3.1km | 7.2km |
| 1082 三氟氯乙烯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.8km |
| 1092 丙烯醛（阻聚） | 60m | 0.5km | 1.6km | 400m | 3.9km | 7.9km |
| 1098 烯丙醇 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 1135 2-氯乙醇 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.3km |
| 1143 2-丁烯醛（阻聚） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.8km |
| 1162 二甲基二氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.1km | 2.9km |
| 1163 1,1-二甲基肼 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 1182 氯甲酸乙酯 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.4km |
| 1185 乙烯亚胺（阻聚） | 30m | 0.3km | 0.8km | 155m | 1.4km | 3.5km |
| 1238 氯甲酸甲酯 | 30m | 0.3km | 1.1km | 155m | 1.6km | 3.4km |
| 1239 氯甲基甲醚 | 30m | 0.2km | 0.6km | 125m | 1.1km | 2.7km |
| 1242 甲基二氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.6km |
| 1244 甲基肼 | 30m | 0.3km | 0.8km | 125m | 1.1km | 2.7km |
| 1250 甲基三氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.1km | 2.9km |
| 1251 甲基乙烯基酮（稳定） | 155m | 1.3km | 3.4km | 915m | 8.7km | 11.0+km |
| 1259 羰基镍 | 60m | 0.6km | 2.1km | 215m | 2.1km | 4.3km |
| 1295 三氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.3km | 3.2km |
| 1298 三甲基氯硅烷 | 30m | 0.2km | 0.2km | 95m | 0.8km | 2.3km |
| 1340 五硫化磷（不含黄磷和白磷） 水中泄漏 | 30m | 0.2km | 0.5km | 155m | 1.3km | 3.2km |
| 1360 磷化钙（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 215m | 2.1km | 5.3km |
| 1380 戊硼烷 | 155m | 1.3km | 3.7km | 765m | 6.6km | 10.6km |
| 1384 连二亚硫酸钠（保险粉） ，水中泄漏 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.1km |
| 1397 磷化铝（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 245m | 2.4km | 6.4km |
| 1412 氨基化锂 | 30m | 0.2km | 0.2km | 95m | 0.8km | 1.9km |
| 1419 磷化铝镁（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 215m | 2.1km | 5.5km |
| 1432 磷化钠（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 155m | 1.4km | 4.0km |
| 1433 磷化锡（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 185m | 1.6km | 4.7km |
| 1510 四硝基甲烷 | 30m | 0.3km | 0.5km | 60m | 0.6km | 1.3km |
| 1541 丙酮合氰醇（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 95m | 0.8km | 2.1km |
| 1556 甲基二氯化胂 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.0km |
| 1560 三氯化砷 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.4km |
| 1569 溴丙酮 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 1.9km |
| 1580 三氯硝基甲烷（氯化苦） | 60m | 0.5km | 1.3km | 185m | 1.8km | 4.0km |
| 1581 三氯硝基甲烷和溴甲烷混合物 | 30m | 0.2km | 0.5km | 125m | 1.3km | 3.1km |
| 1581 溴甲烷和>2%三氯硝基甲烷混合物 | 30m | 0.3km | 1.1km | 215m | 2.1km | 5.6km |
| 1582 三氯硝基甲烷和氯甲烷混合物 | 30m | 0.2km | 0.8km | 95m | 1.0km | 3.2km |
| 1589 氯化氰（抑制） | 60m | 0.5km | 1.8km | 275m | 2.7km | 6.8km |
| 1595 硫酸二甲酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 1605 1,2-二溴乙烷 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 1612 四磷酸六乙酯和压缩气体混合物 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.4km |
| 1613 氢氰酸，水溶液（含氰化氢≤20% ） | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.5km | 1.3km |
| 1614 氰化氢 | 60m | 0.2km | 0.5km | 400m | 1.3km | 3.4km |
| 1647 1,2-二乙烷和溴甲烷液体混合物 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 1660 压缩一氧化氮 | 30m | 0.3km | 1.3km | 155m | 1.3km | 3.5km |
| 1670 全氯甲硫醇 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 1680 氰化钾（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.6km |
| 1689 氰化钠（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 1.0km | 2.6km |
| 1695 氯丙酮（稳定） | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.3km |
| 1698 亚当氏气（军用毒气） | 60m | 0.3km | 1.1km | 185m | 2.3km | 5.1km |
| 1714 磷化锌（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 185m | 1.8km | 5.1km |
| 1716 乙酰溴（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.3km |
| 1717 乙酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 1.0km | 2.7km |
| 1722 氯甲酸烯丙酯 | 155m | 1.3km | 2.7km | 610m | 6.1km | 10.8km |
| 1724 烯丙基三氯硅烷 ，稳定的（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.0km | 2.9km |
| 1725 无水溴化铝 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 1.0km | 2.7km |
| 1726 无水氯化铝 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.6km |
| 1728 戊基三氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.6km |
| 1732 五氟化锑（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.6km | 155m | 1.6km | 3.7km |
| 1736 苯甲酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.1km |
| 1741 三氯化硼 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.6km |
| 1744 溴，溴溶液 | 60m | 0.3km | 1.1km | 185m | 1.6km | 4.0km |
| 1745 五氟化溴（陆上泄漏） | 60m | 0.5km | 1.3km | 245m | 2.3km | 5.0km |
| 1745 五氟化溴（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 215m | 1.9km | 4.2km |
| 1746 三氟化溴（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.3km | 0.8km |
| 1746 三氟化溴（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.6km | 185m | 2.1km | 5.5km |
| 1747 丁基三氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.8km |
| 1749 三氟化氯 | 60m | 0.5km | 1.6km | 335m | 3.4km | 7.7km |
| 1752 氯乙酰氯（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 0.8km | 1.6km |
| 1752 氯乙酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.3km | 1.3km |
| 1754 氯磺酸（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.5km |
| 1754 氯磺酸（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.4km |
| 1754 氯磺酸和三氧化硫混合物 | 60m | 0.3km | 1.1km | 305m | 2.1km | 5.6km |
| 1758 氯氧化铬（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.3km | 1.3km |
| 1777 氟磺酸 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.4km |
| 1801 辛基三氯硅烷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.4km |
| 1806 五氯化磷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.0m | 2.9km |
| 1809 三氯化磷（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.6km | 125m | 1.1km | 2.7km |
| 1809 三氯化磷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.1km | 2.6km |
| 1810 三氯氧磷（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 0.8km | 1.8km |
| 1810 三氯氧磷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 1.0km | 2.6km |
| 1818 四氯化硅（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.3km | 3.4km |
| 1828 氯化硫（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.0km |
| 1828 氯化硫（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.6km | 2.3km |
| 1829 三氧化硫 | 60m | 0.3km | 1.1km | 305m | 2.1km | 5.6km |
| 1831 发烟硫酸 | 60m | 0.3km | 1.1km | 305m | 2.1km | 5.6km |
| 1834 硫酰氯（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 1834 硫酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 1.1km | 2.4km |
| 1836 亚硫酰氯（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 1836 亚硫酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2m | 1.0km | 335m | 3.2km | 7.1km |
| 1838 四氯化钛（陆上泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.8km |
| 1838 四氯化钛（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 125m | 1.1km | 2.9km |
| 1859 四氟化硅 | 30m | 0.2km | 0.5km | 60m | 0.5km | 1.6km |
| 1892 乙基二氯化胂 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.0km |
| 1898 乙酰碘（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.6km | 1.6km |
| 1911 压缩乙硼烷 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 1.0km | 2.7km |
| 1923 连二亚硫酸钙，亚硫酸氢钙（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.1km |
| 1939 三溴氧磷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.6km | 1.9km |
| 1975 一氧化氮和二氧化氮混合物，四氧化二氮和一氧化氮混合物 | 30m | 0.3m | 1.3km | 155m | 1.3km | 3.5km |
| 1994 五羟基铁 | 30m | 0.3km | 0.6km | 125m | 1.1km | 2.4km |
| 2004 二氨基镁（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.3km |
| 2011 磷化镁（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.8km | 245m | 2.3km | 6.0km |
| 2012 磷化钾（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 155m | 1.3km | 4.0km |
| 2013 磷化锶（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 155m | 1.3km | 3.7km |
| 2032 发烟硝酸 | 95m | 0.3km | 0.5km | 400m | 1.3km | 3.5km |
| 2186 氯化氢，冷冻液体 | 30m | 0.2km | 0.6km | 185m | 1.6km | 4.3km |
| 2188 胂 | 60m | 0.5km | 2.1km | 335m | 3.2km | 6.6km |
| 2189 二氯硅烷 | 30m | 0.3km | 1.0km | 245m | 2.4km | 6.3km |
| 2190 压缩二氟化氧 | 430m | 4.2km | 8.4km | 915m | 11.0+km | 11.0+km |
| 2191 硫酰氟 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.3km |
| 2192 锗烷 | 30m | 0.2km | 0.8km | 275m | 2.7km | 6.6km |
| 2194 六氟化硒 | 30m | 0.3km | 1.3km | 245m | 2.3km | 6.0km |
| 2195 六氟化碲 | 60m | 0.6km | 2.3km | 365m | 3.5km | 7.6km |
| 2196 六氟化钨 | 30m | 0.3km | 1.3km | 155m | 1.3km | 3.7km |
| 2197无水碘化氢 | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 0.8km | 2.6km |
| 2198压缩五氟化磷 | 30m | 0.3km | 1.1km | 125km | 1.1km | 3.5km |
| 2199磷化氢 | 95m | 0.3km | 1.3km | 490m | 1.8km | 5.5km |
| 2202无水硒化氢 | 185m | 1.8km | 5.6km | 915m | 10.8km | 11.0+km |
| 2204羰基硫 | 30m | 0.2km | 0.6km | 215m | 1.9km | 5.6km |
| 2232 2-氯乙醛 | 30m | 0.2km | 0.5km | 60m | 0.6km | 1.6km |
| 2334 烯丙胺 | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 1.0km | 2.4km |
| 2337 苯硫酚 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 2382 对称二甲基肼 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 2407 氯甲酸异丙脂 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 1.9km |
| 2417 压缩碳酰氟 | 30m | 0.2km | 1.1km | 125m | 1.0km | 3.1km |
| 2418 四氟化硫 | 60m | 0.5km | 1.9km | 305m | 2.9km | 6.9km |
| 2420 六氟丙酮 | 30m | 0.3km | 1.4km | 365m | 3.7km | 8.5km |
| 2421 三氧化二氮 | 30m | 0.2km | 0.2km | 155m | 0.6km | 2.1km |
| 2438 三甲基乙酰氯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.8km |
| 2442 三氯乙酰氯（陆中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.4km |
| 2442 三氯乙酰氯（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.3km |
| 2474 硫光气 | 60m | 0.6km | 1.8km | 275m | 2.6km | 5.0km |
| 2477 异硫氰酸甲酯 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 2480 异氰酸甲酯 | 95m | 0.8km | 2.7km | 490m | 4.8km | 9.8km |
| 2481 异氰酸乙酯 | 215m | 1.9km | 4.3km | 915m | 11.0+km | 11.0+km |
| 2482 异氰酸正丙酯 | 125m | 1.1km | 2.4km | 765m | 6.3km | 10.6km |
| 2483 异氰酸异丙酯 | 185m | 1.8km | 3.9km | 430m | 4.2km | 7.4km |
| 2484 异氰酸叔丁酯 | 125m | 1.0km | 2.4km | 550m | 5.3km | 10.3km |
| 2485 异氰酸正丁酯 | 95m | 0.8km | 1.6km | 335m | 3.1km | 6.3km |
| 2486 异氰酸异丁酯 | 60m | 0.6km | 1.4km | 155m | 1.6km | 3.2km |
| 2487 异氰酸苯酯 | 30m | 0.3km | 0.8km | 155m | 1.3km | 2.6km |
| 2488 异氰酸环已酯 | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 1.4km |
| 2495 五氟化碘（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.5km | 125m | 1.1km | 3.1km |
| 2521 双烯酮，抑制的 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 2534 甲基氯硅烷 | 30m | 0.2km | 1.0km | 215m | 2.1km | 5.6km |
| 2548 五氟化氯 | 30m | 0.3km | 1.0km | 365m | 3.7km | 8.7km |
| 2576 三溴氧磷，熔融的（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.6km | 1.9km |
| 2600 压缩一氧化碳和氢气混合物 | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |
| 2605 异氰酸甲氧基甲酯 | 60m | 0.3km | 0.8km | 125m | 1.3km | 2.6km |
| 2606 原硅酸甲酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 2644 甲基碘 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.3km | 1.0km |
| 2646 六氯环戊二烯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.3km |
| 2668 氯乙腈 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 2676 锑化氢 | 30m | 0.3km | 1.6km | 245m | 2.3km | 6.0km |
| 2691 五溴化磷（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 95m | 0.8km | 2.4km |
| 2692 三溴化硼（陆中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.6km | 1.4km |
| 2692 三溴化硼（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.6km |
| 2740 氯甲酸正丙酯 | 30m | 0.2km | 0.3km | 60m | 0.5km | 1.4km |
| 2742 氯甲酸特丁酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.6km |
| 2742 氯甲酸异丁酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.3km | 0.8km |
| 2743 氯甲酸正丁酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 2806 氮化锂 | 30m | 0.2km | 0.2km | 95m | 0.8km | 2.1k |
| 2810 双（2-氯乙基）乙胺 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.3km |
| 2810 双（2-氯乙基）甲胺 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.3km |
| 2810 双（2-氯乙基）硫 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.3km |
| 2810 沙林，sarin（化学武器） | 155m | 1.6km | 3.4km | 915m | 11.0+km | 11.0+km |
| 2810 梭曼，soman（化学武器） | 95m | 0.8km | 1.8km | 765m | 6.8km | 10.5km |
| 2810 嗒崩，tabun（化学武器） | 30m | 0.3km | 0.6km | 155m | 1.6km | 3.1km |
| 2810 VX（化学武器） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.6km | 1.0km |
| 2810 CX（化学武器） | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 1.0km | 3.1km |
| 2826 氯硫代甲酯乙酯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 0.8km |
| 2845 无水乙基二氯化膦 | 60m | 0.5km | 1.3km | 155m | 1.6km | 3.4km |
| 2845 甲基二氯化膦 | 60m | 0.5km | 1.3km | 245m | 2.3km | 5.0km |
| 2901 氯化溴 | 30m | 0.3km | 1.0km | 155m | 1.6km | 4.0km |
| 2927 无水乙基二氯硫膦 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.2km |
| 2977 六氟化铀，可裂变的（含铀-235高于1.0%）水中泄漏 | 30m | 0.2km | 0.5km | 95m | 1.0km | 3.1km |
| 3023 2-甲基-2-庚硫醇，叔-辛硫醇 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 3048 磷化铝农药 | 30m | 0.2km | 0.8km | 215m | 1.9km | 5.3km |
| 3052 烷基铝卤化物（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 1.3km |
| 3057 三氟乙酰氯 | 30m | 0.3km | 1.4km | 430m | 4.0km | 8.5km |
| 3079 甲基丙烯腈，抑制的 | 30m | 0.2km | 0.5km | 60m | 0.6km | 1.6km |
| 3083 过氯酰氟 | 30m | 0.2km | 1.0km | 215m | 2.3km | 5.6km |
| 3246 甲基磺酰氯 | 95m | 0.6km | 2.4km | 245m | 2.3km | 5.1km |
| 3294 氰化氢醇溶液（含氰化氢不高于45%） | 30m | 0.2km | 0.3km | 215m | 0.6km | 1.9km |
| 3300 环氧乙烷和二氧化碳混合物，（环氧乙烷含量大于87%） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.8km |
| 3318 50%以上的氨溶液 | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 9191 二氧化氯，水合物，冻结（水中泄漏） | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.6km |
| 9192 氟，冷冻液 | 30m | 0.2km | 0.5km | 185m | 1.4km | 4.0km |
| 9202 一氧化碳，冷冻液 | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |
| 9206 甲基二氯化膦 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.2km | 0.3km |
| 9263 氯三甲基乙酰氯 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 9264 3,5-二氯-2,4,6-三氟嘧啶 | 30m | 0.2km | 0.2km | 30m | 0.3km | 0.5km |
| 9269 三甲氧基硅烷 | 30m | 0.3km | 1.0km | 215m | 2.1km | 4.2km |