招标文件

商务部分

一、资格、资信证明文件

1、关于资格的承诺书（格式见附件）

2、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3、委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4、投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5、根据标书要求需要提供的相关资质证书

6、投标供应商认为有必要提供的其它资料

技术指标（需求科室填写）

- 预算金额 5.16万元（两台）

- 技术指标

| 序号 | 买方要求：手持式PM10/PM2.5直读监测仪 | 投标人响应或偏离技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
|  | 依据《粉尘浓度测定仪》（JJG846-2015）、《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》（LD98-1996）、 |  |
| 2 | 买方的技术规格及要求 |  |
| 2.1 | 直接测量环境空气中的PM10、PM2.5 |  |
| 2.1.1 | 测量范围：（0～1000）ug/m3； 分辨率：0.1 ug/m3；准确度：≤100μg/m3时，准确度不超过±15μg/m3； >100μg/m3时，准确度不超过±15% |  |
| 2.2 | 直接测量环境温度 |  |
| 2.2.1 | 测量范围：（-20～70）℃， 分辨率：0.1℃， 准确度：不超过±3℃ |  |
| 2.3 | 直接测量湿度： |  |
| 2.3.1 | 测量范围：（0～100）%RH，分辨率：0.1%RH， 准确度：不超过±5%RH |  |
| 2.4 | 直接测量大气压： |  |
| 2.4.1 | 测量范围：（50～130）kPa，分辨率：0.1kPa， 准确度：不超过±500Pa |  |
| 2.5 | 采用4H-TFT触摸式彩色显示屏 |  |
| 2.6 | 内置热敏打印机，可随时打印数据 |  |
| 2.7 | 数据存储能力：5000组 |  |
| 2.8 | 配USB通讯接口 |  |
| 2.9 | 主机重量：不大于0.5KG |  |
| 2.10 | 单台配置：主机一台、充电器一个、三角支架一个 |  |
| 3 | 安装、调试与验收 |  |
| 3.1 | 安装在接到客户安装需求时，24小时内到达客户现场免费安装、调试。 |  |
| 3.2 | 调试验收要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符。 |  |
| 3.3 | 最终验收要求： 1、符合“1总体要求”和“2买方的技术规格及要求”； 2、正常安装使用； |  |
| 3.4 | 最终验收合格后，双方在验收文件上签字，同时进入保修期，整机保修至少1年。 |  |
| 4 | 培训 |  |
| 4.1 | 现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构和简单的日常维护。 |  |
| 5 | 技术服务 |  |
| 5.1 | 提供终身技术服务和支持。 |  |
| 5.2 | 保修期内卖方免费提供保修零件，维修免收人工费、差旅费及零用部件费用。 |  |
| 6 | 维修 |  |
| 6.1 | 仪器维修响应时间为4小时以内，维修到场时间为48小时以内，一般问题现场解决，现场条件限制不能立即解决的，修理完成时间不能超过一周。 |  |
| 6.2 | 保修期后，如需上门维修仪器，厂家只收取更换零配件的成本费，免收上门费和人工费。 |  |
| 7 | 供货周期要求 |  |
|  | 30个日历日 |  |

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

（二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

### （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

### 授权委托书（格式）：

# 法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  (被授权人身份证正反面复印件粘贴处)