招标文件

商务部分

一、资格、资信证明文件

1、关于资格的承诺书（格式见附件）

2、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3、委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4、投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5、根据标书要求需要提供的相关资质证书

6、投标供应商认为有必要提供的其它资料

技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G执法记录仪 | - 外形尺寸和质量：执法记录仪外形尺寸长×宽×高应≤85mm×60mm×30mm（不含背夹、外接设备）；执法记录仪质量(外接设备除外)应≤190g。 - ▲外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合IP68要求且支持在IP66环境下更换电池，更换电池后执法记录仪应能正常工作。 - ▲夜视功能：执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积，且执法记录仪输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应≤3 lx。 - 参数设置：执法记录仪应能通过随机软件或管理平台对警号、时间等信息进行设置。 - 重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 - 卫星定位：执法记录仪内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息。 - 显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，为方便操作执法记录仪，显示屏应≥2.4in，显示屏亮度≥400cd/m2。 - ▲视场角与几何失真：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应≥110°且几何失真应≤15%。 - ▲视频性能：执法记录仪在视频分辨率2304×1296下，视频分辨力应≥900线。 - 照片分辨力：执法记录仪最大支持的分辨率应≥8500×4800，在支持的所有分辨率下的分辨力 应≥1000线。 - ▲电池充电时间：执法记录仪应具有Type-C快充接口，电池充电时间≤2小时。 - ▲电池摄录时间：执法记录仪采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，电池工作时间应满足连续摄录时间≥18小时， - ▲电池图传时间：在1920×1080分辨率条件下进行视频实时图传，电池工作时间应满足连续摄录时间应≥12小时。 - ▲低温测试：执法记录仪采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，在温度（-30±3）℃中，持续时间应≥8h试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变。 - 4G传输功能：执法记录仪可接入移动、联通、电信4G SIM卡实现无线传输功能，支持H.264及H.265编码，在H.265编码方式开启时，在视频分辨率1920×1080和码率为2Mbps下测得视频分辨力≥700线。 - 语音操控功能：执法记录仪应具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作。 - 语音视频通话：执法记录仪通过平台可进行终端与同一群组内终端之间或终端与平台间可进行语音对讲，终端与终端之间可进行视频通话。 - 无线传输功能：执法记录仪通过无线通信方式向平台传输视频图像，图像分辨率1080P、720P、480P可设置。 - 录制文件大小：执法记录仪在H.265编码方式开启状态下，在分辨率为2560×1440 30帧/秒下，录制1小时文件应≤3GB。 - 集群对讲功能：可通过PPT按键实现单向群组对讲 。 - ▲视频会商：执法记录仪可向群组中的成员发起视频会商功能，群组中任意人员均可以看到发起方的实时视频，同时可通过PPT按键进行集群对讲 。 - 视频分发功能：执法记录仪可将正在上传的视频分享给其他执法仪或群组 。 - 位置追踪功能：执法记录仪可打开位置追踪功能，并开始追踪，主机会将北斗或GPS位置信息上报周期改为2s上传一次平台，平台可以快速追踪位置轨迹。 - ▲防爆：为保证执法人员作业安全性，执法记录仪应具备防爆合格认证，气体和粉尘双防爆认证等级不低于Ex ibⅡB T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃，提供防爆合格证复印件加盖制造商公章。 - 配置：本次采购执法记录仪存储卡≥32G。（以实际响应为准） ★注：投标响应文件中，执法记录仪须提供公安部权威检测机构出具的本投标产品的检验报告作为评分依据，检验报告复印件加盖制造商公章，技术参数要求在检验报告上未体现或不能完全满足的则为负偏离，中标后应能提供检验报告原件核查。 |
| 2 | 采集工作站 | - 采集工作站支持同时接入的执法记录仪数量≥21台； - 显示屏：显示屏分辨率应≥1280×1024； - 外壳防护等级：采集工作站的外壳防护等级应≥IP20； - 计时误差：采集工作站的时间与标准时的计时误差应≤3s/d； - ▲外部设备访问控制：可限制采集工作站仅能访问指定的外部设备，可设置允许访问的外部设备IP地址和端口。 - 执法记录仪接入注册: 当执法记录仪接入采集工作站时，采集工作站应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册; - 自动充电：采集工作站应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电； - ▲充电电流：采集工作站在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流均应≥1200mA； - 信息与状态状态显示：采集工作站显示屏能显示每台接入的执法记录仪的设备信息和采集工作站存储总容量、剩余容量、连接接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应提示当前接口状态为空闲； - ▲数据采集速率：采集工作站在接入能力满负荷条件下个的平均单路数据采集速率应≥9.5MB/s； - 备份：应用于分布式系统的采集工作站应具有冗余备份功能，当有一块磁盘出现故障或被拔出，不应影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失； - 数据采集：采集工作站应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证采集工作站采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览； - ▲文件操作管控：采集工作站能够对移动存储介质（移动硬盘、移动光驱、U盘）等的文件数据拷贝操作包括拷入和拷出进行监控和审计，并形成审计日志。 - ▲USB外设管控：采集工作站具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能。 - 执法记录仪数据清空：采集工作站应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据； - 优先采集功能：具备专用优先数据采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可将其它接口的数据采集暂停而优先采集此接口的数据； - 数据自动删除：采集工作站应能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除； - 时间校正：采集工作站应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”； - 用户权限管理：通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限； - 屏幕显示与物理采集位置对应：采集工作站显示的接口编号可与其物理采集接口位置一一对应； - 操作系统登录安全性：采集工作站的数据采集管理软件应具有登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度可设置。 - ▲网络连接管控：采集工作站具有禁止“一机两用”的功能，应限制样机只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其他设备； - 操作系统最小安装策略：采集工作站默认仅安装需要的软件、中间件、模块和服务等组件，不使用的服务和端口默认应关闭。 - 进程管控：采集工作站具有进程黑白名单管理功能，对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理，包括允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进程运行，防止数据采集设备运行恶意程序； - 配置：存储硬盘，本次采购采集工作站存储硬盘应≥6T（以实际响应为准） ★注：投标响应文件中，采集工作站须提供公安部权威检测机构出具的本投标产品的检验报告作为评分依据，检验报告复印件加盖制造商公章，技术参数要求在检验报告上未体现或不能完全满足的则为负偏离，中标后应能提供检验报告原件核查。 |

付款方式

首付50%，40%验收款和10%尾款（质保期满后支付）。合同生效且甲方收到乙方全额发票后支付全款。

本项目质保期为1年，以正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起计。

甲方付款前，乙方应提供相应数额的合法有效的发票；否则，甲方之付款期限顺延。

评分办法

| 序号 | 款项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 评分 （30分） | 投标人价格得分评分方法如下： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术 部分 （45分） | - 投标响应文件中，执法记录仪、采集工作站须提供公安部权威检测机构出具的本投标产品的检验报告作为评分依据，检验报告复印件加盖制造商公章，技术参数要求在检验报告上未体现或不能完全满足的则为负偏离，中标后应能提供检验报告原件核查。 - 根据提供的投标产品检验报告，所有技术指标全部满足招标文件的，得基本分45分，带“★”条款为实质性满足指标，带“▲”条款为重要性能指标，每项负偏离扣3分，其它项每项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 综合实力 （10分） | - 为保证投标产品稳定性，投标产品（执法记录仪及采集工作站）需具有第三方认证机构出具的产品稳定性测试MTBF检验报告，连续工作无故障时间≥43800小时（24小时×365天×5年），可得2分。 - 为保证投标产品（执法记录仪及采集工作站）的软件能力成熟度，投标产品（执法记录仪及采集工作站）制造商需具备CMMI4或以上软件认证证书，可得2分。 - 为保障投标产品的数据安全性，投标产品（执法记录仪及采集工作站）制造商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（CCRC）认证证书三级或以上资质，可得2分。 - 为保证投标产品品牌经过市场长时间的检验，投标产品执法记录仪的制造商为《GA/T947-2011单警执法视音频记录仪》行业标准起草单位（证明文件须体现公司名称），可得1分，为《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统》行业标准起草单位（证明文件须体现公司名称），可得1分，全满足得2分。 - 根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经工业和信息化部审查，投标产品执法记录仪应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证，可得2分。 注：以上所有资质证明文件需提供复印件加盖制造商公章，未提供的不予得分。 |
| 4 | 业绩合同（2分） | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），所投标品牌执法记录仪、采集工作站产品承担过的类似项目合同业绩（投标人或制造商的业绩均可），每提供一个有效业绩得1分，满分2分。 （提供合同复印件加盖投标人公章编辑在标书中,合同需体现供货内容、日期、金额等相关信息，否则不予以计分） |
| 5 | 项目实施方案 （6分） | - 对投标人提供的项目实施及培训服务方案（包括但不限于项目进度安排、实施及技术服务、产品培训、验收方案）进行综合评审，方案优秀得4分，良好得2分，一般得1分，未提供相关方案的不得分。 - 所投执法记录仪与采集工作站产品制造商项目实施及售后服务团队人员中至少具有1名高级工程师、1名计算机助理工程师的得2分；响应文件中提供人员证书复印件加盖产品制造商公章及所在单位近半年的社保缴纳证明材料，不提供不加分。 |
| 6 | 售后服 务方案 （7分） | - 对投标人售后服务方案的合理性和可行性（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、驻场服务、专业技术人员保障等以及质保期后的服务方案等）进行综合评审且产品质保时间不低于2年；方案优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供相关方案的不得分。 - 所投执法记录仪和采集工作站产品制造商具有商品售后服务评价体系（GB/T27922-2011）五星级认证证书的得2分，提供证书复印件加盖制造商公章。 |

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

（二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

### （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

### 授权委托书（格式）：

# 法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  (被授权人身份证正反面复印件粘贴处)

谈判会议纪要附表：

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：年月日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |