招标文件

商务部分

一、资格、资信证明文件

1、关于资格的承诺书（格式见附件）

2、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3、委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4、投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5、根据标书要求需要提供的相关资质证书

6、投标供应商认为有必要提供的其它资料

技术指标

| 仪器名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 波多普勒流速仪 | 1 |
| 气温气压表 | 2 |
| 测深仪 | 2 |
| 数字滴定仪 | 2 |
| 风向风速仪 | 2 |

| 序号 | 合同技术要求 |
| --- | --- |
| 多普勒流速仪 1套 |  |
| 1 | 用途：适用于水文、水利、明渠、供水排水、水产试验、实验室科研、高校、矿用等场合的水位，流速和流量测量。 |
| 2 | 技术参数要求 |
| 2.1 | 测流范围：0.02～7.00m/s |
| 2.2 | 测流准确度：1.0%±1cm/s |
| 2.3 | 分辨率：1mm |
| 2.4 | 水位测量范围：0-10m |
| 2.5 | 水位精度：±0.5% |
| 2.6 | 多普勒换能器：采用密封性能好的换能器，发射和接收≤5MHz |
| 2.7 | 测量模式：自动和手动两种； |
| 2.8 | 测量间隔：自动方式：分0～120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位； 手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意； |
| 2.9 | 测速历时：自动方式：60秒、100秒二种； 手动方式：10～120秒，递增或递减选择 |
| 2.10 | 工作电源： DC12V±10%，内置锂电池，充满可连续测量＞200次； |
| 2.11 | 输出接口： RS232 |
| 2.12 | 重量： 探头重量≤2.5kg； 主机≤重量：0.5kg； |
| 2.13 | 测量方式满足悬吊测量和插杆测量； |
| ▲2.14 | 传感器采用不锈钢材质，配转轴实现垂钓自由360°转动，电缆承力可负重，传 感器配有插杆固定，同时能与铅鱼配合使用； |
| 2.15 | 测量参数：水位，流速； |
| 3 | 单套配置要求： |
| 3.1 | 手持主机 1个； |
| 3.2 | 多普勒传感器 1个； |
| 3.3 | 插杆 1套（长度≥2米，含方向标，底部圆盘，手持卡架）； |
| 3.4 | 读取软件U盘 1个； |
| 3.5 | 缆绳 1条； |
| 3.6 | 手提箱 1个； |
| 3.7 | 电缆线 1条（长度≥20米）。 |
| ★3.8 | 提供产品经省级以上测试分析、检测单位检验并出具的检测报告，检测报告明确的反映出 所投产品流速误差以佐证该条款； |
| ★3.9 | 提供制造商针对该项目的授权文件及售后服务承诺，须加盖制造商公章。 |
| 气温气压表 2套 |  |
| 1 | 用途：用于气象台站，及其他有关部门测量当时的大气压力。 |
| 2 | 主要技术指标： 测量大气压力的范围：800～1060hpa 温度范围：-10～40℃ 经过全部订正后，测量大气压力的误差不大于2.0hpa 度盘最小分度值为1hpa 温度表最小分度值为1℃ |
| 测深仪 2套 |  |
| 1 | 用途：可以广泛被应用在大型船上，可以安装在船内和船外，也可以安装在杆上或吊杆上。 |
| 2 | 主要技术指标： 频率：200khz(波束角为24度) 测深范围：2-260英尺或者0.6-79米 电源：电池(间隔十秒的读数可以读500次) |
| 数字滴定仪 2套 |  |
| 数字瓶口滴定器 50ml |  |
| 1 | 精确度达到A级 |
| 2 | 设计紧凑,操作平滑省力,吸液时机身不会移动 |
| 3 | 排液管前端水平和垂直方向可调节 |
| 4 | 阀门模块可自由旋转 |
| 5 | 具有暂停功能 |
| 6 | 具有观察窗，包装内附棕色观察窗 |
| 7 | 吸液与排液无需按钮切换 |
| 8 | 简易校准技术 |
| 9 | 具有GLP”模式，“APO” (自动关机）模式与“dP” 更改小数点位数模式 |
| 10 | RS232 计算机接口，可直接传输数据至电脑 |
| 11 | 随附拆卸工具，包含3 个瓶口转接头 |
| 12 | 滴定器将自动检测是补液还是滴定，从而大大降低了误操作可能。 |
| 13 | 具有耐酸腐蚀能力。 |
| 14 | 技术参数： 精度：0.07% 误差：0.03% 容积：50ml |
| 风向风速仪 2套 |  |
| 1 | 产品特点：三杯式风向风速仪，便携设计，仪器测量部分采用单片机技术。可同时用于教 学测量：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高。采用液晶（LCD）显示， 带有数据锁存功能，便于度数。在风向部分采用自动定北装置，测量时无需人工对北。仪 器具有体积小、重量轻、功能全、耗电省、字符大、显示直观、方便携带等优点。 |
| 2 | 主要技术指标： |
| 2.1 | 风速指标 1) 风速测量范围：0-30m/s 2) 风速传感器启动风速：不大于0.8m/s 3) 风速测量精度：误差不大于±（0.3±0.03V）m/s（V-实际风速） 4) 可显示的风速参数：：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高 5) 显示分辨率：0.1m/s （风速） 1级（风级）0.1m(浪高) |
| 2.2 | 风向指标 - 风向测量范围：0-360° 16个方位 - 风向传感器启动风速：不大于1.0m/s - 风向测量精度：误差不大于±1/2方位 - 风向定北：自动 |
| 2.3 | 环境要求： - 工作环境温度：-10-45℃ - 工作环境湿度：≤100%RH（无凝结） |
| 2.4 | 供电电源：电池 |

付款方式

合同签订之日起【30】日内甲方向乙方支付合同总额60%的首期款；乙方于签订之日起【20】日内向甲方交付货物,经甲方验收通过【30】日内，甲方向乙方支付合同总额40%的尾款。

甲方付款前，乙方应提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方拒绝付款。

质保期为1年，以正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起计。

评分办法

| 序号 | 款项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 评分 （30分） | 投标人价格得分评分方法如下： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术 部分 （47分） | - 满足采购文件中所有技术参数要求的，得满分45分；每一项参数不满足的，扣2分，扣完为止。（★号技术参数要求为必须满足的参数要求，不得有负偏离，否则以无效标处理。带“▲”条款为重要性能指标，每项负偏离扣3分. - “★”和“▲”参数各投标单位均应提供制造厂商盖章的的技术支持资料，如检测报告、白皮书、彩页、彩页或厂方说明书等供评委评判，否则不作为评分依据） |
| 3 | 综合实力 （9分） | - 投标人所投主要产品（手持超声波多普勒流速仪）入选2021年度、2022年度和2023年度连续三年《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 2. 投标人所投主要产品具有换能器的实用新型专利证书的得3分。未提供的不得分。 3. 投标人所投产品主要具有悬吊转子连接器的实用新型专利证书的得3分。（提供证书复印件加盖公章），未提供的不得分。 注：以上所有资质证明文件需提供复印件加盖制造商公章，未提供的不予得分。 |
| 2 | 业绩合同（4分） | - 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过的类似项目合同业绩（投标人或制造商的业绩均可），每提供一个有效业绩得1分，满分4分。 - （提供合同复印件加盖投标人公章编辑在标书中,合同需体现供货内容、日期、金额等相关信息，否则不予以计分） |
| 5 | 项目实施方案 （5分） | - 对投标人提供的项目实施及培训服务方案（包括但不限于项目进度安排、实施及技术服务、产品培训、验收方案）进行综合评审，方案优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供相关方案的不得分。 |
| 6 | 售后服 务方案 （5分） | - 对投标人售后服务方案的合理性和可行性（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、驻场服务、专业技术人员保障等以及质保期后的服务方案等）进行综合评审且产品质保时间不低于1年；方案优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供相关方案的不得 |

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

（二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

### （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

### 授权委托书（格式）：

# 法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  (被授权人身份证正反面复印件粘贴处)

谈判会议纪要附表：

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：年月日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |