江苏省无锡环境监测中心

环境空气中特征污染物试点监测采样服务
招

标

文

件

招标人：江苏省无锡环境监测中心
2024年3月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1、关于资格的承诺书（格式见附件）

2、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3、委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4、投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5、根据标书要求需要提供的相关资质证书

6、投标供应商认为有必要提供的其它资料

第二章 技术指标

一、项目概况

1、项目基本情况：

环境空气中特征污染物试点监测采样服务，上下半年各一次，三个站点，每个站点不少于15天采样，总计不少于45天/半年。

预算金额及最高限价：6.7万元

付款方式：

合同签订后，分2次支付款项。

在合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的80%作为首付款；

服务期限届满，经甲方确认无误后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余20%的服务费。乙方在甲方支付首付款后即根据要求开展工作。

甲方付款前，乙方应当向甲方提供等额有效发票，否则，甲方有权逾期付款。
采购内容及要求

1、采购内容：

环境空气中特征污染物试点监测采样服务，上下半年各一次，三个站点，每个站点不少于15天采样，总计不少于45天/半年。

符合标准：
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）

《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ656-2013）

《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ618-2011）

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）
2、总体项目要求：

2.1使用仪器技术参数要求

	仪器名称
	最低数量
	要求

	流量计
	2
	具备计量部门出具的，在有效期内的检定或校准证书

	标准温度计
	2
	测量范围（-30～50）°C，精密：±0.5°C， 具备计量部门出具的，在有效期内的检定或校准证书

	标准湿度计
	2
	测量范围（10%～100%） RH，精密：±5%RH， 具备计量部门出具的，在有效期内的检定或校准证书

	标准气压计
	2
	测量范围（50～107） KPa，精密：±0.1KPa， 具备计量部门出具的，在有效期内的检定或校准证书


2.2采样服务时间

2024年上下半年各一次，三个站点总计不少于45天/半年

上半年开始时间：2024年4月5日起；

下半年开始时间：2024年9月1日起。

2.3监测点位（三点位）

无锡市环境监控中心1号楼楼顶、旺庄空气自动站、锡山环保局门卫对面楼顶
2.4人员及机构要求

采样公司提供2名专业采样人员，负责在每个点位上江苏省无锡环境监测中心提供的5台仪器的连续采样工作，采样时间每个点位不少于15天，在采样过程中做好仪器校准等现场质控工作及现场采样数据的记录，样品采集、运输、保存工作。在每个点位上的仪器安装和采样点到下一个采样点仪器的搬运工作。服务期间采样器日常维护和维修由供方负责。提供每日采样记录表和相关记录照片。
2.5每日取、换、检查滤膜

现场采样人员，每日于现场需完成取膜、换膜和检测滤膜的环节，主要操作流程如下：

1）每日到达采样现场后，观测并记录气象参数和天气状况。拍照记录，校准仪器流量。

2）每日采样前检查滤膜边缘是否平滑，薄厚是否均匀，且无毛刺、无污染、无碎屑、无针孔、无折痕、无损坏。拍照记录。

3）正确连接好采样系统，核查滤膜编号，用镊子将采样滤膜平放在滤膜支撑网上并压紧滤膜夹，滤膜毛面或编号标识面朝进气方向，将滤膜夹正确放入采样器中；设置采样开始时间、结束时间等参数，启动采样器进行采样。

4）采样结束后，用经检定合格的流量计校验采样系统的流量，流量误差应小于5%，否则该样品作废，需重新采样。

5）采样结束后，取下滤膜夹，用镊子轻轻夹住滤膜边缘，取下样品滤膜（如条件允许应尽量在室内完成装膜、取膜操作），并检查滤膜是否有破裂或滤膜上尘积面的边缘轮廓是否清晰、完整，否则该样品作废，需重新采样。拍照记录。

6）检查完滤膜，将滤膜放回滤膜夹，平放在滤膜盒中。滤膜盒上应贴上标签注明“比对站点（首字母缩写）-采样器序列号-结束日期”，如标记为“JXNCLY-W66064-2018911”，“JXNCLY”为“江西南昌林业站点”首字母缩写。拍照记录。

7）采样过程中，每批送往称重实验室的采样滤膜都配置空白滤膜，空白滤膜盒上应贴有标签， “比对站点（首字母缩写）-采样器序列号-该批第一张采样滤膜的采样结束日期”，如标记为“JXNCLY-W66064-2018911（空白）”。该空白滤膜与采样滤膜一起进行恒重、称量，并记录相关数据。空白滤膜应和采样滤膜一起被运送至采样地点，不采样但保持和采样滤膜相同的时间，与采样后的滤膜一起运回实验室进行称重。拍照记录（可与采样完滤膜编号照片放置于一个照片中）。

8）样品采集后，立即装盒密封，尽快送至冰箱于4 ℃条件下冷藏保存。拍照记录滤膜保存冰箱状态。

9）采样后，做好现场采样记录，如采样开始、结束时间、气象参数、现场采样参数、采样体积等信息。
第三章 评分标准

在满足采购文件服务要求的情况下，最低价中标。
第四章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心： 

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心会议室、用车、用船微信程序系统开发项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

           日期：

（二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：
（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心： 
                                     （法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）： 

法定代表人签字或盖章： 

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

（三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心： 
                                        系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

    日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  (被授权人身份证正反面复印件粘贴处)  

（四）技术偏离表
项目名称： 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；

   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
第五章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称： 

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话
	邮箱

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


供应商会议签到表

项目名称：

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话
	邮箱

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


[image: image1.emf]附件1

符合性审查材料

专家签字：

项目名称：



企业资质证明资料

营业

执照

身份

证复

印件

授权

委托

书



资格性符合性审查表



是否通过

资格性符

合性审查

（未通过

请注明原

因）

企业业绩证明资料



供应商



是否实质性响应采

购需求文件

签名

 年  月  日

投标参与文件


二次报价及最终报价表

	项目名称
	

	报价单位名称
	

	质量保证期
	

	备注
	

	最初报价

（万元）
	

	二次报价

（万元）
	

	最终报价

（大写）
	

	报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。


报价人授权代表签字：
日期：年月日

	自行采购记录表

	采购部门：江苏省无锡环境监测中心

	采购项目
	

	预算金额
	
	采购方式
	自行采购

	采购过程

	供应商名称
	最终报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	采购结果
	成交供应商
	

	
	成交金额（元）
	

	评审小组成员
	姓名
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评审 意见


	评审专家组长（签字）：                  年  月  日




