无锡太湖区域臭氧污染模型模拟研究

招

标

文

件

招标人：江苏省无锡环境监测中心

2024年4月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1、关于资格的承诺书（格式见附件）

2、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3、委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4、投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5、根据标书要求需要提供的相关资质证书

6、投标供应商认为有必要提供的其它资料

第二章 技术指标

一、服务内容：

| 服务内容 | 无锡太湖区域臭氧污染模型模拟研究 |
| --- | --- |
| 服务周期 | 合同签订后6个月内完成服务 |
| 服务地点 | 江苏省无锡环境监测中心 |
| 项目要求 | 服务内容：服务内容须满足技术要求。 服务期：合同签订后3个月内完成模拟时段选取与前期调试工作，之后3个月内完成模型模拟并形成报告。 预算金额及最高限价：9.8万元。 |
| 付款方式 | 合同生效后10个工作日内，甲方支付合同金额70%的首付款；乙方须在规定服务期限内完成服务，甲方验收合格且收到乙方出具的正式报告后10个工作日内支付合同金额30%的尾款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的发票，否则，甲方有权拒绝付款。 |

- 采购需求：

无锡太湖区域臭氧污染模型模拟研究

（一）项目背景

江苏省无锡环境监测中心分析监测数据发现，太湖沿岸区域在湖面来风情况下出现臭氧高值概率更大。为分析太湖与沿湖区域臭氧高值成因，需采用数值模型模拟太湖及沿岸区域大气物理传输及化学反应过程。

（二）技术要求

1.总体要求

为了确保投标内容的真实性，保证采购人权益，防止虚假应答，供货前用户有权针对招标书提出的要求和技术参数进行逐条测试和核实，如有不满足招标要求和技术参数的，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.技术参数及要求

2.1基本用途要求：

基于监测数据选取不少于2个典型臭氧污染过程开展数值模型模拟，分析太湖及周边地区臭氧污染事件形成的理化原因，量化太湖在其中的作用，定量计算太湖及周边地区臭氧的本地和区域来源贡献特征。

2.2数值模型及性能指标

数值模型要求概略：

(1) 使用大气-化学在线耦合模型进行分析，具备较全面的物理化学过程，包括但不限于平流过程、垂直混合过程、对流过程、干/湿沉降过程、污染物排放过程、光解过程、气态化学过程、气溶胶化学过程、云化学过程等。

(2) 模型需具备臭氧源解析功能，能配合开展大气-化学双向在线模拟，分析臭氧理化过程贡献量。使用的人为源和自然源排放清单需具有普遍性和代表性，需能够表征太湖地区臭氧前体物的排放特征。

(3) 提供臭氧、臭氧前体物和气溶胶浓度的模拟结果；提供光化学反应相关的光解率模拟结果；提供臭氧相关的物理化学过程贡献量的模拟结果；提供太湖及周边地区臭氧的本地和区域来源贡献模拟结果。

性能指标：

- 模拟范围：中国东部地区，太湖及周边地区为重点；

(2) ★模拟方式：利用基于WRF-Chem的大气-化学在线耦合模型进行嵌套模拟，模型分辨率合理，最内层水平分辨率小于等于3km；

(3) 模型使用的排放源文件具有普遍性和代表性，能够反应太湖地区排放源的季节和日变化特征，能够表征太湖地区臭氧前体物的排放特征；

(4) ★垂直层数：总层数不少于30层，近地面2km以内分层大于等于10层，需能够表征边界层的垂直结构以及局地湖陆风的环流结构；

(5) ★分析个例与模拟时长：个例不少于2个，总模拟时长需大于等于300小时(不含模型调试时间)；

(6) 提供合理的化学初始和边界条件，且边界条件的时间分辨率小于等于6小时；

(7) ★所使用的WRF-Chem模型需具备臭氧来源解析方法，可将臭氧来源追溯到主要前体物，即氮氧化物和VOCs，其中溯源时考虑的VOCs物种不少于10种；

(8) ★对太湖及周边地区臭氧的本地贡献和区域贡献进行定量分析，提供不少于200G的模拟结果，其中臭氧相关变量(包含其前体物和源解析相关变量)不少于30个；

(9) 具备气象观测数据的资料同化能力(气象资料自备)，必要时对站点气象要素进行资料同化，以提高气象要素模拟精度。

2.3服务要求

(1) 根据无锡2021-2023年夏季大气自动监测数据，选取至少2个典型臭氧污染过程。设置合适的参数化方案进行数值模拟，对模拟性能进行评估、保证臭氧模拟精度，以图文形式给出评估报告。

(2) 分析臭氧污染个例模拟结果。根据模型中现有物理化学过程，定量给出太湖及周边地区臭氧污染时空分布特征。基于现有源清单定量分析太湖及周边地区臭氧的本地和区域来源贡献。

(3) 结合模型调试与结果分析，探讨太湖及周边区域臭氧污染形成机制，太湖对臭氧污染事件的影响。编制太湖地区臭氧时空分布特征综合分析报告1份。

3.服务周期：合同签订后6个月内完成。

第三章 评分标准

一、评分项目及总分（总分100分）

（1）价格                                       25分

（2）服务综合评价                               35分

（3）技术要求响应情况                           40分

二、各项目评分标准

（一）价格（25分）

第一步：供应商报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

第二步：在所有有效响应报价中满足磋商文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为25分，其他有效响应报价价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×25%×100

（二）服务综合评价（35分）

1、项目人员配置（9分）：投标团队成员具有高级职称或博士学位的每人得3分，最高得9分；上述要求须提供对应的高级职称或博士学位证书，同时还需提供项目负责人的社保证明和劳动合同，没有满足上述要求的或不放证明材料的，不得分。

2、综合履约能力（26分）：

- 项目负责人属于科研院所或属于高新技术企业的，得5分，其中属于企业的，需同时至少拥有下列证书中的3种：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、诚信经营示范单位、资信等级证书、质量服务信誉证书、重合同守信誉证书、重质量守信用证书、重服务守信用证书、信用等级证书。

- 项目负责人和主要参与成员(最多2人)需主持或参加省部级以上(含)臭氧污染相关的数值模拟研究项目，需提供相关的证明文件或项目任务书(每主持一项得4分，参与一项得3分，最高得12分)。注:上述要求须提供材料复印件并加盖相关单位公章，原件备查，不提供不得分。

- 近5年(2020～2024)，项目负责人及主要参与人(最多2人)以第一作者身份发表过臭氧污染相关的科研论文，SCI(E)论文每篇得3分，最高得9分；上述要求须提供论文等证明材料复印件放入相应文件中，没有满足上述要求的或不放证明材料的，不得分。

（三）技术要求响应情况（40分）

1、性能指标及要求全部满足或优于招标文件要求的，得满分40分；

2、标注★条款性能指标及要求每负偏离一项，扣10 分，扣完为止；

3、未标注★条款性能指标及要求每负偏离一项，扣5 分，扣完为止。

# 第四章 投标文件格式

## （一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心会议室、用车、用船微信程序系统开发项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  (被授权人身份证正反面复印件粘贴处)

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。