2025年上半年无锡市声环境质量状况

2025年上半年，无锡全市功能区噪声监测点位30个，无锡市区共有点位15个，自2025年1月开始采用噪声自动监测系统开展监测；江阴8个点位和宜兴7个点位，每季度手工监测一次。评价标准详见下表：

表1.   环境噪声等级声级限值       单位： dB（A）

| 功能区 | 0类 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| 夜间 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤55 |

注：0类区标准适用于疗养院、高级别墅区等特别需要安静的区域；

1类区标准适用于居住、文教区为主的区域；

2类区标准适用于居住、商业、工业混杂区；

3类区标准适用于工业区；

4类区标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域（本文4类区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准）。

从监测结果来看，2025年市区昼间和夜间达标率分别为90.6%和87.9%；江阴市昼间和夜间达标率分别为100.0%和93.8%；宜兴市昼间和夜间达标率均为100.0%。

图1.  2025年上半年无锡功能区噪声昼夜达标率情况

按各功能区划分统计：

1.无锡市区（采用自动监测）：1类功能区昼间达标率80.7%、夜间达标率11.8%；2类功能区昼间达标率86.2%、夜间达标率91.8%；3类功能区昼间达标率98.1%、夜间达标率98.3%；4类功能区昼间达标率99.1%、夜间达标率92.8%。

表2.  2025年上半年功能区噪声自动监测点位达标率

| 年度 | 功能区类别 | 1类 |  | 2类 |  | 3类 |  | 4类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （居住区） |  | （混合区） |  | （工业区） |  | （交通干线两侧区域） |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2025年上半年 | 达标率（%） | 80.7 | 11.8 | 86.2 | 91.8 | 98.1 | 98.3 | 99.1 | 92.8 |

注：因从2025年1月开始，无锡市区启用自动监测系统进行监测，故无法与2024年度同期手工监测进行比对。

2.江阴和宜兴（采用手工监测）：1类功能区昼间达标率100.0%、夜间达标率87.5%，2、3、4类功能区昼间达标率和夜间达标率均为100.0%。与去年同期相比，1类功能区昼间达标率下降12.5个百分点；4类功能区夜间达标率上升16.7个百分点。（注：1类功能区江阴鹅鼻嘴公园点位夜间不达标。）

表3.  2025年上半年功能区噪声手工监测点位达标率及同比情况

| 年度 | 功能区类别 | 1类 |  | 2类 |  | 3类 |  | 4类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （居住区） |  | （混合区） |  | （工业区） |  | （交通干线两侧区域） |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2024年上半年 | 达标点次 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|  | 监测点次 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 达标率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 |
| 2025年上半年 | 达标点次 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 监测点次 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 达标率（%） | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |