江苏省无锡环境监测中心

大气环境走航服务项目

招

标

文

件

采购方：江苏省无锡环境监测中心

2025年9月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1.关于资格的承诺书（格式见附件）；

2.企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3.委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5.根据标书要求需要提供的相关资质证书；

6.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

第二章 技术指标

一、项目概况

（一）项目内容：运用VOCs走航监测系统在全市范围内开展走航监测，实现区域VOCs排放快速筛查，以及利用微站6参定期观测。

（二）预算金额及最高限价：5万元 。

（三）服务期限：合同签订生效之日起12个月。

（四）付款方式：合同生效后，采购方于2025年10月30日前向中标单位支付合同总金额的50%，中标单位需在2025年11月30日之前向采购方提供银行出具的尾款担保函（金额为合同总金额的50%），担保函有效期为自服务开始之日起十五个整月；若中标单位违约，采购方有权直接向担保机构索赔。采购方在收到中标单位提供的剩余金额发票和尾款担保函之日起1个月内付清尾款。付款前，中标单位应向采购方开具等额发票，逾期开票的，采购方付款时间相应顺延。且如中标单位存在违约、服务不合格、整改未完成等情形，采购方可暂停或拒绝支付尾款，直至中标单位完全履行合同义务。

二、采购内容及要求

（一）、设备要求

1、走航车技术要求

▲1）原理方法：单质谱快速分析加色谱质谱联用分析方法（以下简称双通道质谱法）或直接进样飞行时间质谱分析方法(以下简称直接质谱法)。

2）检测限

▲双通道质谱法：单质谱通道优于1ppb。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章；或者提供仪器原厂技术说明材料或用户手册并加盖生产厂商与投标供应商公章）

▲直接质谱法：5ppb（苯、甲苯，1s）/0.2ppb（苯、甲苯，累加1min）；

3）响应时间

▲双通道质谱法：单质谱模式≤1秒；色谱质谱联用模式：≤5min（以39种TO-14标气分析）。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

▲直接质谱法：≤6秒；

4）质谱仪动态范围

▲双通道质谱法：不少于6个数量级。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

▲直接质谱法：不少于4个数量级；

5）目标化合物必需包含长三角地标《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB32-T310002-2021）中必测目标物：苯、甲苯、苯乙烯、邻/间/对-二甲苯、乙苯。

▲6）目标化合物包含常见工业溶剂：二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

7）续航能力10小时以上。

8）监测路线实时动态显示：具备监测路线实时动态显示，特征污染因子浓度数据实时动态显示。

▲9）监测数据三维可视化：系统监测能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“三维地图-因子-浓度”实时监测数据三维可视化结果，快速的锁定排放源，溯源响应时间秒级。（需提供证明材料）

10）超标报警：具有超标实时报警功能，自动统计超标因子信息，辅助管理人员进行环境评价；

2、微型空气站技术要求

▲PM2.5分析模块、PM10分析模块、SO2分析模块、NO2分析模块、O3分析模块、CO分析模块和TVOC分析模块，至少提前一天根据甲方要求进行仪器间比对，提供比对报告。

（二）、数量要求：

1、服务期间开展不少于4天（含夜间作业）的VOCs走航监测服务

2、 提供2次6参数+TVOCs微站监测（一次按2台6天计），负责接电、安装调试，并实施6天连续监测，监测完成后2d内提供监测结果及报告。

（三）、人员配置要求

走航监测系统需至少配备2名现场服务人员：包含1名运维工程师，1名司机。运维工程师由具有两年以上移动监测相关经验、技术水平高、具有相关专业背景的专职技术人员担任（投标时提供运维工程师学位证书复印件），服务工程师负责日常仪器操作，维护及保养，仪器校准，故障检修和报告编制等工作，确保仪器设备正常运行，数据质量可靠。司机主要负责车辆驾驶，车辆日常维护和保养等工作。

（四）、走航监测响应要求

当需要进行走航监测时，提前5天通知投标人，提供走航监测工作方案；当项目设备或车辆等发生故障时，投标人应在2小时内响应，6小时内解决故障；投标人另需配备备用走航车辆和设备，一旦走航监测车故障在24小时内未排除，必须保证备用走航车辆在24小时内赶赴现场进行监测。

（五）、监测数据分析服务

提供走航分析报告。

（六）、保密要求

对走航时间和走航内容保密，未经许可不得泄露。

（七）、服务周期：合同签订生效之日起12个月。

（八）、质量保障

服务期间供方应确保设备性能，出现故障提供备机，故障时段不包含在服务时长内。

（九）、服务考核要求

1.考核周期：合同到期后一月内进行内部考核。

2.评价方法：考核满分100分，综合考核分数在90分以上（含90分）为优秀，80分（含80）至90分之间为合格，80分以下为考核不合格。

3.考核结果处理办法：通过验收，考核优秀，支付合同全部尾款；考核合格，支付合同尾款70%；考核不合格，扣除合同尾款。

4.《大气环境走航服务》考核表如下：

考核时间：                                服务公司：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务人员要求 | 服务人员（至少2名以上） | 20 | 正常工作考核，未符合运维要求一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 二、走航服务要求 | 走航响应要求 | 20 | 走航响应超出时限的，如设备故障修理超时、备用车辆配置不到位等，一次扣10分，扣完为止。出现不响应情况的不得分。 |  |  |
|  | 走航次数要求 | 40 | 按中标文件约定提供走航服务，VOCs走航天数每减少1天扣20分，微站每减少1天扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 走航报告要求 | 20 | 按招标文件提供走航分析报告（日报）每少一份报告扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 考核得分 |  |  |

- 评分标准

| 评审 项目 | 评审 因素 | 分 数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 投标报价 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 |
| 商务部分 （22分） | 综合实力 | 10 | 1.认证证书（3分）：投标人提供环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（投标文件中提供相关证明材料原件扫描件，不提供的不得分） 2.投标人具有省级环境科学领域科技服务站或获得省级或以上科学技术进步奖。最高得2分。（注：须提供相关证明材料并加盖投标人公章） 3.投标人承建或共建大气环境污染监测设备先进技术与装备工程实验室或生产厂家具有省级及以上“技术研究中心”得2分；最高得2分。（注：须提供相关证明材料并加盖投标人公章） 4.投标单位具有十星售后服务认证证书，得3分，五星-九星认证证书得2分，三星-四星得1分，低于三星不得分。认证内容需至少包括走航监测系统、移动实验室设备、计算机系统集成，没有或认证范围不全的不得分；（需提供相关证明材料加盖投标人公章，相关资质或证书获得时间不得晚于招标文件发布时间） |
|  | 企业业绩 | 10 | 近三年（以合同签订日期为准）至本次招标截止时间前，供应商承担过大气环境走航监测类项目业绩的，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。（注：同一个业绩不重复计分。） |
|  | 产品实力 | 2 | 投标产品（即采购要求设备）被纳入重点环境保护实用技术名录或入选创新产品目录的或省级及以上经济和信息化主管部门认定的国内首台（套）产品的，得2分（提供相关证明复印件）。 |
| 团队实力（8分） | 团队实力 | 8 | 1.拟投标人团队有项目管理专业人员资格认证证书（PMP）的得2分，本项最高得2分。 2. 拟投标人团队具有环境类或仪器类高级工程师职称得2分，并且曾经获得过大气环境或仪器仪表研制相关的省级及以上科学技术奖项的得4分，本项最高得6分，提供证书复印件。 （注：须提供相关人员证书证明材料、近三个月内任意一月投标人为其缴纳的社保缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料并加盖公章。） |
| 技术部分 （20分） | 技术指标 | 20 | 根据投标人在本项目配备的关键设备主要技术指标的性能、技术参数响应情况进行酌情打分，完全满足招标文件技术要求得满分20分，打“▲”项有一项负偏离扣2分，非打“▲”项有一项负偏离扣1分。（注：提供相关证明材料复印件并加盖公章） |
| 方案部分（30分） | 项目认识理解 | 10 | 投标人针对本项目的整体认识、需求理解、总体目标等方面开展整体方案设计，项目认识理解深刻、针对性强、可执行性强； 对以上需求综合评审：优秀得10分，良好得5分，一般得3分，较差得1分，不提供者得0分。 |
|  | 项目技术方案 | 11 | 投标单位针对本项目提供内容科学、细致、合理、清晰的服务技术路线、服务方案等内容说明。 对以上需求综合评审，优秀得11分，良好得8分，一般得5分，较差得2分，不提供者得0分。 |
|  | 质控方案 | 4 | 投标人根据本项目采购需求中的装备支撑情况，根据《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB32-T310002-2021）要求形成质量控制方案。 对以上需求综合评审：优秀得4分，良好得3分，一般得2分，较差得1分，不提供者得0分。 |
|  | 实施保障能力 | 5 | 投标人针对本项目采购需求中实施保障能力部分进行应答，包括人员保障、装备工作保障、使用维护等，形成实施保障方案。 对以上需求综合评审：优秀得5分，良好得3分，一般得2分，较差得1分，不提供者得0分。 |

第四章 合同文件格式

大气环境走航服务项目合同

甲方（采购方）：江苏省无锡环境监测中心

乙方（中标方）：

- 根据大气环境走航服务项目的采购活动，甲、乙双方就乙方中标的本项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，根据大气环境走航服务项目采购文件，合同金额为人民币大写：         ，小写：         元。

项目的具体服务要求详见采购文件。

二、服务内容

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、江苏省无锡环境监测中心大气环境走航服务项目采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

4、评标记录。

三、服务要求

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和大气环境走航服务项目采购文件的要求，提供相关服务成果并由甲方组织验收。

（一）、设备要求

1、走航车技术要求

▲1）原理方法：单质谱快速分析加色谱质谱联用分析方法（以下简称双通道质谱法）或直接进样飞行时间质谱分析方法(以下简称直接质谱法)。

2）检测限

▲双通道质谱法：单质谱通道优于1ppb。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章；或者提供仪器原厂技术说明材料或用户手册并加盖生产厂商与投标供应商公章）

▲直接质谱法：5ppb（苯、甲苯，1s）/0.2ppb（苯、甲苯，累加1min）；

3）响应时间

▲双通道质谱法：单质谱模式≤1秒；色谱质谱联用模式：≤5min（以39种TO-14标气分析）。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

▲直接质谱法：≤6秒；

4）质谱仪动态范围

▲双通道质谱法：不少于6个数量级。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

▲直接质谱法：不少于4个数量级；

5）目标化合物必需包含长三角地标《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB32-T310002-2021）中必测目标物：苯、甲苯、苯乙烯、邻/间/对-二甲苯、乙苯。

▲6）目标化合物包含常见工业溶剂：二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇。（提供具有省级及省级以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标供应商公章）

7）续航能力10小时以上。

8）监测路线实时动态显示：具备监测路线实时动态显示，特征污染因子浓度数据实时动态显示。

▲9）监测数据三维可视化：系统监测能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“三维地图-因子-浓度”实时监测数据三维可视化结果，快速的锁定排放源，溯源响应时间秒级。（需提供证明材料）

10）超标报警：具有超标实时报警功能，自动统计超标因子信息，辅助管理人员进行环境评价；

2、微型空气站技术要求

▲PM2.5分析模块、PM10分析模块、SO2分析模块、NO2分析模块、O3分析模块、CO分析模块和TVOC分析模块，至少提前一天根据甲方要求进行仪器间比对，提供比对报告。

（二）、数量要求：

1、服务期间开展不少于4天（含夜间作业）的VOCs走航监测服务

2、 提供2次6参数+TVOCs微站监测（一次按2台6天计），负责接电、安装调试，并实施6天连续监测，监测完成后2d内提供监测结果及报告。

（三）、人员配置要求

走航监测系统需至少配备2名现场服务人员：包含1名运维工程师，1名司机。运维工程师由具有两年以上移动监测相关经验、技术水平高、具有相关专业背景的专职技术人员担任（投标时提供运维工程师学位证书复印件），服务工程师负责日常仪器操作，维护及保养，仪器校准，故障检修和报告编制等工作，确保仪器设备正常运行，数据质量可靠。司机主要负责车辆驾驶，车辆日常维护和保养等工作。

（四）、走航监测响应要求

当需要进行走航监测时，提前5天通知投标人，提供走航监测工作方案；当项目设备或车辆等发生故障时，投标人应在2小时内响应，6小时内解决故障；投标人另需配备备用走航车辆和设备，一旦走航监测车故障在24小时内未排除，必须保证备用走航车辆在24小时内赶赴现场进行监测。

（五）、监测数据分析服务

提供走航分析报告。

（六）、保密要求

对走航时间和走航内容保密，未经许可不得泄露。

（七）、服务周期：合同签订生效之日起12个月。

（八）、质量保障

服务期间供方应确保设备性能，出现故障提供备机，故障时段不包含在服务时长内。

（九）、服务考核要求

1.考核周期：合同到期后一月内进行内部考核。

2.评价方法：考核满分100分，综合考核分数在90分以上（含90分）为优秀，80分（含80）至90分之间为合格，80分以下为考核不合格。

3.考核结果处理办法：通过验收，考核优秀，支付合同全部尾款；考核合格，支付合同尾款70%；考核不合格，扣除合同尾款。

4.《大气环境走航服务》考核表如下：

考核时间：                                服务公司：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务人员要求 | 服务人员（至少2名以上） | 20 | 正常工作考核，未符合运维要求一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 二、走航服务要求 | 走航响应要求 | 20 | 走航响应超出时限的，如设备故障修理超时、备用车辆配置不到位等，一次扣10分，扣完为止。出现不响应情况的不得分。 |  |  |
|  | 走航次数要求 | 40 | 按中标文件约定提供走航服务，VOCs走航天数每减少1天扣20分，微站每减少1天扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 走航报告要求 | 20 | 按招标文件提供走航分析报告（日报）每少一份报告扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 考核得分 |  |  |

四、服务期限：合同签订生效之日起12个月。

五、付款方式：合同生效后，甲方于2025年10月30日前向乙方支付合同总金额的50%，乙方需在2025年11月30日之前向甲方提供银行出具的尾款担保函（金额为合同总金额的50%），担保函有效期为自服务开始之日起十五个整月；若中标单位违约，采购方有权直接向担保机构索赔。甲方在收到乙方提供的剩余金额发票和尾款担保函之日起1个月内付清尾款。付款前，乙方应向甲方开具等额发票，逾期开票的，甲方付款时间相应顺延。且如中标单位存在违约、服务不合格、整改未完成等情形，采购方可暂停或拒绝支付尾款，直至中标单位完全行合同义务。

六、乙方服务保证

1.乙方所提供的服务符合采购文件要求；

2.乙方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.乙方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、违约责任

1.除非因不可抗力因素，若乙方未获得甲方同意而延迟提供或交付服务，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为合同总金额的万分之五按日累计。

2.乙方未按本合同的规定质量标准（质控要求）和服务承诺提供服务的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已付款并应按合同总价款的 20% 向甲方承担违约责任。

八、安全要求

服务期间，乙方应对服务的安全性进行评估，并采取合理的技术和管控措施，保障服务的安全性、可靠性和稳定性。因给乙方工作人员或其他第三人身体、财产造成损失的应承担赔偿责任。

九、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担给甲方造成的一切损失，包含且不限于赔偿金、诉讼费、仲裁费、律师费等。

2.乙方在本合同履行期间向甲方提交的工作成果，知识产权所有权归甲方所有。

十、保密要求

各方应做好数据保密工作，加强信息安全保护，控制相关信息的使用范围任何单位和个人未经批准不能随意泄露和发布甲方数据。乙方泄露甲方数据信息，或未经允许用于其用途的，任何涉保信息的泄露，均为违约行为并承担相关的法律；若给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

十一、不可抗力

如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，（包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等），致使合同履行受阻时，受不可抗力影响的一方应及时以书面形式通知对方当事人，并提供相关证明文件；履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同，且无需承担违约责任；因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同。

十二、合同纠纷处理

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十三、合同生效

本合同经甲乙双方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（以下为签署页）

甲方(盖章）：江苏省无锡环境监测中心

法定（授权）代表人：

签订日期：     年     月    日

乙方(盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：     年    月    日

第五章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心会议室、用车、用船微信程序系统开发项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  （被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

第六章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：  年  月  日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |