无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目

招

标

文

件

采购方：江苏省无锡环境监测中心

2026年5月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1.关于资格的承诺书（格式见附件）；

2.企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3.委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5.根据标书要求需要提供的相关资质证书；

6.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

第二章 技术指标

一、项目概况

（一）项目内容：本项目主要用于无锡市太湖及重要河流支浜开展精细化排查，实现快速追溯排污源头。通过该项目可以进一步提高无锡市在太湖新一轮治理中太湖安全度夏预警和污染溯源调查能力，从而助力水环境污染防治攻坚。

（二）预算金额及最高限价：9.6万元 。

（三）服务期限：自合同签订生效之日起一年。

（四）付款方式：合同生效、省级专项资金到位且采购方在收到中标供应商提供的相应金额发票后30天内支付合同金额60%的首付款，服务期满支付合同金额40%的尾款。其中中标供应商可以向采购人开具尾款金额的担保函（保函时效为合同生效起十二个月），采购人收到中标供应商开具的担保函可提前支付合同金额40%的尾款，期满未发生违约情形的，保函自然失效，由采购人向中标供应商退还保函。

如财政专项资金实际下达情况变动，无法按计划正常支付，并不视为采购人违约，由双方协商另行签订补充协议，且采购人不承担逾期付款的责任。

二、采购内容及要求

（一）服务内容

根据采购人需求，对太湖及重要河流支浜开展排污口排查。应用无人船侧扫声呐技术，扫描水下的疑似暗管，结合地理信息定位系统，对水上、水下排口管道予以记录。沿河道两岸进行逐一排查统计，记录水上、水下排口各类信息如：位置、材质、管径、是否排水等，并使用水印相机进行拍照记录。

（1）服务范围：无锡市太湖及重要河流支浜，每次溯源任务由采购人提前确认。

（2）服务时间：自签订合同起至一年周期。按要求实施排污口排查，无人船监测按天·次计（每天8小时），一年服务周期内≦10天·次。

（二）服务要求

（1）利用无人船搭载侧扫声呐设备进行水下排污口探测工作。需提交相关排污口声呐工作图像并标注疑似排污口的经纬度位置。

（2）无人船搭载侧扫声呐进行水下排口排查时，同时登记水上排口信息，并进行拍照记录。

（3）确保对河流进行全覆盖调查，对于河道（段）要从起始位置调查至终止位置并左岸、右岸覆盖。

（三）服务配套设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数（功能）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人船设备 | 满足河流、湖泊水质走航监测功能： - 无人船吃水≤10cm便于在浅滩进行作业 （2）船只摄像头可将拍摄的现场高清视频图像实时传回地面基站； （3）搭载仪器后，能自动按系统软件事先编辑好的工作位置、行驶路线、行驶速度进行工作；按任务要求可随时将检测的数据及图形、图像传回地面基站显示、存储，当任务完成后能够按预定位置自动返航； （4）任务载荷系统：至少配置侧扫声呐、单波束测深仪、声学多普勒测流仪和接收机（RTK）。 |
| 2 | 侧扫声呐 | （1）工作频率：800kHz~1MHz之间； （2）波束开角：水平开角小于1°，垂直开角40~60°； （3）声呐软件OTech：Windows系统，支持NMEA 0183定位导航格式数据输入；可同时输出OTSS、XTF两种格式数据； （4）信号类型：CW / LFM（线性调频） |
| 3 | GNSS接收机 | - （1）名称：RTK差分一体机 - （2）防水等级：IP67 - （3）外接配合数传电台数传模块，即可快速完成实现RTK高精度的厘米级的定位 - （4）工作模式：GNSS多星多频信号接收，同时接收GPS,北斗，GALILEO,GLONASS卫星的系统的L1,L2频点。 - （5）可作为RTK基站和RTK移动站 |

（四）服务保障措施

（1）人员保障

本项目投入人员至少需要2名。投入的监测服务团队有巡查技术人员、设备操控人员等，各个团队人员通力协作，为排污口排查整治提供技术支撑。建立专业培训体系，提升检测人员技术水平；通过考核机制评估资质，确保操作符合标准。

（2）物资保障

本项目必要投入物资为侧扫声呐无人船1条;(自有设备需提供设备购置发票及设备实物照片等有效证明材料，租赁设备需提供租赁协议，出租方的设备购置发票及设备实物照片等有效证明材料。响应文件中按上述要求提供相关证明材料并加盖投标单位公章，相关资质或材料获得时间不得晚于招标文件发布时间)

中标供应商根据采购人要求，配置通行保障类设备1套[包含车辆1辆和橡皮艇1条],同时为应对溯源任务现场的各种复杂情况，可增配水陆两栖船1艘更佳。

（3）设备维护与校准

定期对仪器进行维护和校准，建立设备档案记录使用情况。每季度校准设备，确保其在规定范围内工作，及时维修或更换异常设备。

（4）数据管理与分析

引入信息化管理系统实时记录数据，采用统计分析软件处理结果，确保数据完整性和可靠性。定期审核数据，及时纠正错误。

（五）安全及保密

（1）保密要求

未经采购人事先书面同意，中标供应商不得将采购人提供的有关报告、资料提供给与本合同无关的任何其他人。除本合同授权实施的行为外，中标供应商不得将保密资料部分地或全部地对外披露，中标供应商可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

（2）安全要求

服务期间，中标供应商自行承担服务中所有的中标供应商人员和设备安全责任。

（六）成果报告要求

每次溯源排查任务完成后，出具一份相关河道无人船溯源监测报告（电子报告），内容包含但不限于：（1）背景概况、（2）监测方法及工作情况、（3）排污口排查结果及分析（含声呐图像、现场照片、点位坐标图等）、（4）附表问题清单等。报告要求数据详实、分析深入、图文并茂。

- 评分标准

| 评审 项目 | 评审 因素 | 分 数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 投标报价 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 |
| 商务部分 （26分） | 综合实力 | 16 | 1.认证证书(3分):投标单位具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分（投标文件中须提供以上证书的原件扫描件及查询网站截图并加盖公章，未提供相关资料或者提供资料不全不得分。） 2.软件著作权（6分）：投标单位具有河道排查相关的软件著作权，每有1个得2分，最高得6分（响应文件中提供相关证书/证明文件复印件加盖响应单位公章，未按要求提供的不得分）(注：须提供相关证明材料并加盖投标单位公章) 3.监测服务设备配置（7分）：供应商在满足采购需求中“必要投入物资”的前提下，（1）配置车辆和橡皮艇，自有的得3分，租赁的得1分;（2）增配水陆两栖船，自有的得4分，租赁的得2分。本项最高得7分。(响应文件中提供相关证明材料（自有的提供设备购置发票、车辆行驶证，租赁的提供租赁协议及租赁发票及被租赁方的购置发票、车辆行驶证）并加盖投标单位公章，未按要求提供的不得分。 |
|  | 企业业绩 | 10 | 响应单位2023年1月1日（以合同签订时间为准）至本次招标截止时间前，承担水下排口排查类似项目业绩，每具备1个得2分，最高10分。（响应文件中提供业绩合同复印件、并加盖公章，未按要求提供的不得分）(注：同一个业绩/客户名称不重复计分。) |
| 团队实力（10分） | 团队实力 | 10 | 1.项目负责人能力（5分） （1）具有本科学历得1分，具有研究生及以上学历的得2分； （2）具有环保、环境监测等相关专业工程师职称的得1分，具有环保、环境监测等相关专业高级工程师职称的得3分； 2、项目组成员（5分） （1）项目组成员（除项目负责人外）具备环保、环境监测等相关专业工程师职称的，有一个得1分，最高2分 （2）项目组成员（除项目负责人外）具备环保、环境监测等相关专业高级工程师职称的，有一个得3分；最高3分。（两项中人员不得重复，响应文件中提供以上人员相关证书复印件及响应单位为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件，并加盖公章） 未按要求提供的不得分。 |
| 技术部分（44分） | 项目认识理解 | 13 | 对本项目业务需求熟悉、项目区域现状情况了解深入、理解深刻透彻、分析到位且针对性强得13分；对项目内容理解较透彻、分析较到位、现状相对熟悉得9分；对项目内容理解基本透彻、分析不到位、现状不够熟悉得3分，不提供者得0分。 |
|  | 项目技术方案 | 13 | 水域暗管（排污口）探测实施方案设计完整，实施方法可行，计划安排科学合理，得13分；水域暗管（排污口）探测实施方案设计基本完整，实施方法基本可行，计划安排较为科学合理，得9分；水域暗管（排污口）探测实施方案设计完整性一般，实施方法基本合理，计划安排基本合理得5分；方案内容粗略、内容设计匹配度、可行性较差得1分。不提供者得0分。 |
|  | 成果报告 方案 | 9 | 成果报告方案科学完善、针对性及可实施性强得9分；方案较为完整、针对性及可实施性良好得6分；方案基本可行，针对性及可实施性一般得3分；方案简略，针对性可实施性欠缺得1分；不提供者得0分。 |
|  | 实施保障 能力 | 9 | 投标单位针对本项目采购需求中实施保障能力部分进行应答，包括人员保障、装备工作保障、使用维护等，形成实施保障方案。 为保证本项目实施过程中的保障能力和安全保证措施的合理、科学、全面的得9分，质量控制手段和安全保证措施的较合理全面的得5分；质量控制手段和安全保证措施一般的得3分，较差得1分，不提供者得0分。 |

第四章 合同文件格式

无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目合同

甲方（采购方）：江苏省无锡环境监测中心

乙方（中标方）：

- 根据无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目的采购活动，甲、乙双方就乙方中标的本项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，根据无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目采购文件，合同金额为人民币大写：         ，小写：         元。

项目的具体服务要求详见采购文件。

二、服务内容

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、江苏省无锡环境监测中心无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

4、评标记录。

三、服务要求

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和无锡市太湖水环境质量无人船专项监测服务项目采购文件的要求，提供相关服务成果并由甲方组织验收。

四、服务期限：自合同签订生效之日起一年。

五、付款方式：合同生效、省级专项资金到位且甲方在收到乙方提供的相应金额发票后30天内支付合同金额60%的首付款，服务期满支付合同金额40%的尾款。其中乙方可以向甲方开具尾款金额的担保函（保函时效为合同生效起十二个月），甲方收到乙方开具的担保函可提前支付合同金额40%的尾款，期满未发生违约情形的，保函自然失效，由甲方向乙方退还保函。

如财政专项资金实际下达情况变动，无法按计划正常支付，并不视为甲方违约，由双方协商另行签订补充协议，且甲方不承担逾期付款的责任。

六、乙方服务保证

1.乙方所提供的服务符合采购文件要求；

2.乙方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.乙方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、违约责任

1.除非因不可抗力因素，若乙方未获得甲方同意而延迟提供或交付服务，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为合同总金额的万分之五按日累计。

2.乙方未按本合同的规定质量标准（质控要求）和服务承诺提供服务的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已付款并应按合同总价款的 20% 向甲方承担违约责任。

八、安全要求

服务期间，乙方应对服务的安全性进行评估，并采取合理的技术和管控措施，保障服务的安全性、可靠性和稳定性。因给乙方工作人员或其他第三人身体、财产造成损失的应承担赔偿责任。

九、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担给甲方造成的一切损失，包含且不限于赔偿金、诉讼费、仲裁费、律师费等。

2.乙方在本合同履行期间向甲方提交的工作成果，知识产权所有权归甲方所有。

十、保密要求

各方应做好数据保密工作，加强信息安全保护，控制相关信息的使用范围任何单位和个人未经批准不能随意泄露和发布甲方数据。乙方泄露甲方数据信息，或未经允许用于其用途的，任何涉保信息的泄露，均为违约行为并承担相关的法律；若给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

十一、不可抗力

如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，（包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等），致使合同履行受阻时，受不可抗力影响的一方应及时以书面形式通知对方当事人，并提供相关证明文件；履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同，且无需承担违约责任；因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同。

十二、合同纠纷处理

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十三、合同生效

本合同经甲乙双方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（以下为签署页）

甲方(盖章）：江苏省无锡环境监测中心

法定（授权）代表人：

签订日期：     年     月    日

乙方(盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：     年    月    日

第五章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心会议室、用车、用船微信程序系统开发项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  （被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

第六章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：  年  月  日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |